沅江市洞庭湖流域西施湖水环境综合治理工程

环境影响报告表技术评审意见

2020年11月11日，益阳市生态环境局沅江分局邀请了两位专家（名单附后）组成评审组，对湖南知成环保服务有限公司编制的《沅江市洞庭湖流域西施湖水环境综合治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）进行了技术评审，专家组经充分讨论、评议，形成如下意见：

- 一、项目概况

沅江市洞庭湖流域西施湖水环境综合治理工程总投资为6930.11万元，工程主要建设内容包括农村生活污水治理工程、湖面垃圾清理工程、底泥清淤工程、西施湖水体生态修复工程、生态沟渠工程、湖堤生态护坡工程。其中生活污水处理工程污水处理总规模118.2m3/d（含20m3/d一体化污水处理站2座、10m3/d一体化污水处理站5座、0.6m3/d单户型一体化污水处理设备47套），配套铺设污水收集干管12.867km、入户支管1.93km，连片区生活污水采用组合工艺法（A3/O+MBBR+砂滤法），散户生活污水采用同步A/O处理工艺。湖面垃圾清理工程采用机械打捞船和人工打捞船结合的方式清理西施湖湖面垃圾1.0万吨。底泥清淤工程采用环保绞吸式挖泥船清理西施湖湖底污染底泥55万m3，平均清淤深度为0.6m，总清淤面积为91.6万m2。西施湖水体生态修复工程拟在西施湖进排水口砂咀闸旁建设1个人工湿地，采用“砂滤+二级水平潜流+一级表面流”组合工艺，规模5.91万m2。生态沟渠工程清淤8.3km淤积沟渠，建设生态沟渠8.3km。湖堤生态护坡工程采用植生产品生态护坡12.3km西施湖岸坡，护坡平均宽度4m，总护坡面积为4.92万m2。

- 二、《报告表》编制质量

本《报告表》编制较规范，内容较全面，评价方法基本符合导则要求，项目概况介绍较清楚，提出的环保措施基本可行，环境影响预测及评价结论整体可信。《报告表》经修改、完善后，可上报审批。

- 三、《报告表》修改意见

1、完善项目由来，明确整治目标；简化项目建设方案，补充原辅材料和设备清单，完善项目各工程内容实施进度。

2、完善清淤河段现状调查，补充底泥监测数据；完善环境保护调查，明确淤泥干化场位置及周边环境保护目标。

3、细化废水处理工艺流程说明，进一步完善废水达标排放的技术、经济可行性。

4、完善清淤过程地表水环境影响分析内容；核实清淤淤泥处置方式，完善清淤及淤泥干化过程二次污染防治措施。

5、补充项目后续运维管理要求及环境监测计划，细化竣工环境保护验收程序及内容。

- 四、项目建设的环境可行性

本项目符合国家产业政策，符合相关规划，在认真落实报告表及专家评审意见提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

专家组：杨军、周锋（执笔）

二〇二〇年十一月十一日