国环评证乙字第2727号

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称:沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目

建设单位（盖章）:        沅江市杨氏新型建材有限公司

湖南知成环保服务有限公司

二〇二〇年十月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境简况	10

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	49

附图：

附图1：建设项目地理位置示意图

附图2：建设项目环境现状监测布点示意图

附图3：建设项目环境保护目标示意图

附图4：总平面布置示意图

附图5：项目四至图

附图6：项目排水走向图

附图7：本项目与湖南南洞庭湖省级自然保护区位置关系图

附图8：本项目与南洞庭湖银鱼三角帆蚌国家级水产种质资源保护区位置关系图

附图9：本项目与沅江市生态保护红线分布位置关系图

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：大气、地表水、风险、土壤自查表

附件：

附件1：环评委托书

附件2：企业营业执照

附件3：沅江市黄茅洲镇黄茅洲村出具的用地证明

附件4：场地租赁协议

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沅江市杨氏新型建材有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨固丰 |  | 联系人 | 杨固丰 |  |
| 通讯地址 | 湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13508451255 | 传真 | —— | 邮政编码 | 413000 |
| 建设地点 | 湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4200 |  | 绿化面积 （平方米） | —— |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 52 | 环保投资占总 投资比例 | 10.4% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 | 2016年7月 |  |  |
| 项目内容及规模： 1. 项目由来 预制混凝土涵管、预制板等制品在建筑施工中有着无可比拟的优越性而被广泛应用于工业与民用建筑、公路及桥梁、城乡村基础设施建设等领域，市场前景巨大。沅江市杨氏新型建材有限公司（企业营业执照详见附件 2）根据市场需求，于2016年1月投资 500 万元，在湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村建设了沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目，项目于2016年7月投入运行。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目属于允许类。 由于历史原因本项目一直未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。根据《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文，因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现未予行政处罚的，建设单位主动补充环境影响报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）等有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业，50、砼结构构件制造、商品混凝土加工中的砼结构构件制造，应当编制环境影响报告表。为此，沅江市杨氏新型建材有限公司委托湖南知成环保服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1所示）。环评单位接受委托后，在收集资料、现场踏勘、分析、调查工作的基础上，按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，开展环境评价的实施工作，然后编制了《沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目环境影响报告表》（送审稿），并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，作为本项目实施和管理的技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28日修正）； （9）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日施行）； （10）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日施行）； （11）《湖南省大气污染防治条例》（2017 年 6 月 1 日起施行）； （12）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020 年）》（湘政发〔2015〕53 号，2015 年 12 月 31 日）； （13）《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》； （14）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （15）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176 号，2016 年 12 月 30 日）； （16）《中华人民共和国可再生资源法》（2006 年 1 月 1 日起施行） （17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日施行）； （18）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修正）。 2.2技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）； （9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。 3. 项目概况 项目名称：沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目 建设单位：沅江市杨氏新型建材有限公司 建设地点：湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村 （中心地理坐标为：北纬28°57′33.19″东经112°29′47.47″） 建设性质：新建 建设规模：年产5万米水泥预制构件，其中涵管1万米，水泥预制板4万米 项目投资：总投资500万元，其中环保投资52万元 劳动定员：8人 工作制度：年工作日200天，每天8个小时，雨天及气温超过35℃时不生产 4. 项目建设规模及内容 本项目选址于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，租赁闲置荒地，建设沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目。项目主要由涵管和预制板生产区、滚焊车间以及水泥拌和站、原材料堆场、成品堆场等组成。项目具体建设内容如表1-1所示： 表1-1 本项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 水泥拌和站; 位于场区东侧中间位置，占地面积约270㎡， 2 台混凝土搅拌机，三侧封闭，带顶棚; 区域新增罩棚，并三侧封闭. 滚焊车间; 滚焊车间位于场区北侧的中间，建筑面积约60㎡，轻钢结构，布置 1 台滚焊机，从事水泥涵管钢筋架构的制作，钢筋存放地; 现有. 涵管和预制板生产区; 位于搅拌区及搅拌器北侧，占地面积 240m 2; 现有. 辅助 工程; 办公楼; 位于场地东北角，砖混结构，1 栋，1F，包括办公室和食堂; 现有. 公用 工程; 供水; 市政自来水水管; /. 供电; 黄茅洲镇供电站供电; /. 排水; 采用雨污分流制，雨水经初期雨水收集池收集沉淀后用于生产用水 和场区洒水降尘，不外排；生活污水经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不直接外排; 现有. 储运 工程; 原、辅材料堆放区; 位于场地东南角，占地面积约 210m 2 ，砂子、石子堆放区域; 区域新增罩棚，并三侧封闭. 筒仓; 2个水泥筒仓，位于搅拌区东侧; 现有. 成品堆放区; 用于产品的码放，将涵管、水泥预制板等分区码放，位于厂区西侧，占地面积 1000m 2; 现有. 环保 工程; 废水处理设施; 初期雨水经雨水收集沟排入初期雨水收集池收集沉淀后用于生产用水和场区洒水降尘，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后回用于产；生活污水经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不直接外排; 现有. 噪声处理设施; 合理布局，选用低噪声设备，墙体隔声、安装减震垫等，厂界噪声做到达标排放; 现有. 废气处理设施; 车辆运输扬尘通过对道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处 理；堆场扬尘采取设置罩棚并三侧封闭及洒水降尘处理；水泥筒仓粉尘经自带滤筒除尘器处理后由顶部排气口排放；皮带运输、投料、搅拌采取洒水抑尘、安装水雾喷淋装置。; 原料堆场及搅拌站新增罩棚，并三侧封闭. 固废处理设施; 沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘收集后作为生产原料回用于生产；残次品外运做道路路基的铺垫材料；废机油等危废暂存于厂区危废暂存间，定期交由有相关危废处置资质的单位外运处置; 新建危废暂存就. 5. 项目产品方案及主要设备 本项目年产 5 万米水泥预制构件，其中涵管 1 万米，水泥预制板 4 万米，具体产品方案如表 1-2 所示： 表1-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量 （万米）; 规格. 1; 水泥涵管; 1; 直径30cm-150cm. 2; 水泥预制板; 4; 50cm×60cm×10cm. 6. 生产设备 本项目主要生产设备情况如表 1-3 所示： 表1-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数 量. 1; 搅拌主机; JS500; 台; 2. 2; 滚焊机; 1250MM; 台; 1. 3; 悬辊机; Φ500、Φ300; 台; 1. 4; 铲车; 台; 1. 5; 电瓶车; 台; 2. 6; 航车; 台; 2. 7; 涵管模具; 台; 2. 8; 水泥璇管机; 台; 2. 9; 压板机; 台; 2. 10; 除尘装置; 套; 1. 7. 主要原辅材料及能源消耗 （1）项目原辅材料及能源消耗情况 本项目营运期主要原材料及能源消耗情况见表1-4所示： 表1-4 本项目营运期原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名 称; 年 用 量; 规格; 存放位置; 最大储量. 1; 碎石; 4500t; 1-3mm; 原料堆场; 400t. 2; 砂; 2500t; 0.5-1mm; 原料堆场; 400t. 3; 水泥; 1500t; 散装南方水泥; 水泥筒仓; 200t. 4; 钢筋; 75t; 滚焊车间; 5t. 5; 脱模机; 5t; 滚焊车间; 1t. 6; 机油; 0.5; 仓库; 0.2t. 7; 电; 4.6 万 KW*h; /. 8; 水; 3960m³; /. 主要原辅材料简介： 脱模剂：脱模剂是用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂广泛应用于金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、玻璃纤维增强塑料、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。脱模剂通常有粉状、半固体和液体之分，粉状和半固体可像蜡脂一样用毛刷或手涂于模具表面。液体可用喷雾或毛刷等工具涂于模具表面，从而形成隔离膜。液体脱模剂以喷涂为佳。水泥拌和物浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在水泥拌和物表面上、不易拆模，或影响表面的光洁度。其主要作用为在模板与水泥拌和物表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。主要成分为无机粉末：滑石、云母、陶土、白粘土等，不会对水环境造成影响。 8. 公用工程 （1）给水 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，本项目由黄茅洲镇供水管网供给，水质、水量均能满足本项目的用水需求。 本项目生产用水源自厂区地下水井，主要为设备模具清洗用水、喷淋用水、养护用水、搅拌用水和员工生活用水。 生活用水：本项目营运期劳动定员8人，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）的规定，不在厂区住宿的员工生活用水量按50L/人•d计，则生活用水量为0.4m³/d，80m³/a。按照排放系数 0.8 计，则生活污水产生量为 0.32m³ /d（64m³ /a）。 清洗用水：根据建设单位实际生产经验，设备模具清洗用水量约为 4m³ /d，800m³ /a，清洗废水经沉淀后用于搅拌工序，不外排。 喷淋用水：厂区内安装水喷淋装置，喷淋用水量约 1m³ /次，每天喷淋3次，每年按200 天计算，喷淋用水使用量为 600m³ /a，自然蒸发。 养护用水：为了保持水泥制品的强度，采用自然养护方法进行浇水养护，养护用水进入产品以及自然挥发损失。根据建设单位实际生产经验，预制件养护用水量约为 1m³ /d，200m³ /a。 搅拌用水：根据建设单位实际生产经验，拌和用水约 15m³ /d（3000m³ /a），拌和用水大部分进入产品，少部分损耗。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流排水体制。厂区边界及厂区内设置雨水收集沟，且在尾端设置初期雨水收集沉淀池，经沉淀后回用于生产用水及洒水抑尘用水。 本项目营运期废水主要为清洗废水和生活污水，生活污水产生量较小，通过四格化粪处理后做农肥，综合利用，不直接外排；喷淋用水自然蒸发掉；搅拌用水大部分进入产品，少部分损耗；养护用水被自然蒸发，基本无废水产生；清洗废水等生产废水经三级沉淀池处理后，用于搅拌工序。 本项目用水和排水情况如表1-5所示，水平衡图详见图1-1。 表1-5 本项目给水排水情况一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水基数; 日用水量（m³/d）; 日排水量（m³/d）. 1; 生活用水; 50L/人·天; 8人/d; 0.4; 0.32. 2; 清洗用水; 4m³ /d; /; 4; 3.6（回用到搅拌工序）. 3; 喷淋用水; 1m³ /次; 3次/d; 3; /. 4; 养护用水; 1m³ /d; /; 1; /. 5; 搅拌用水; 15m³ /d; /; 15（其中3.6来自清洗用水）; /. 6; 总计; /; /; 19.8; 0.32. 新鲜水 生活用水 喷淋用水 19.8 0.4 3 损耗0.08 四格化粪处理 0.32 做农肥 损耗3 0.32 养护用水 1 损耗1 4 清洗用水 三级沉淀池 损耗0.4 3.6 搅拌用水 产品带走15 11.4 3.6 图1-1 水平衡图 单位：m³/d （3）供电 本项目供电由黄茅洲镇电网接入，可保障企业生产和生活用电。项目年用量约为4.6万KWh，不设置备用柴油发电机。 9. 项目建设状况 本项目为新建（补办）环评项目，已于2017年7月建成并投入运营，现申请补办环保审批手续。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，项目现已建成并投入运营，本次环评为补办性质。 （一）现有污染物排放及治理情况 本项目现有主要污染物为生活污水、清洗废水、水泥筒仓粉尘、原料堆场粉尘、交通运输扬尘、投料机搅拌产生的粉尘、食堂油烟废气、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、残次品、废机油、职工产生的生活垃圾等，其产生及处理处置情况如下： 1、废水 本项目营运期主要产生的清洗废水及生活污水。 已采取的措施：清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后用作搅拌用水，不外排生产废水生活污水通过化粪池处理后用做农肥综合利用。 2、废气 本项目场区生产的废气主要为水泥筒仓粉尘、原料堆场粉尘、交通运输扬尘、投料机搅拌产生的粉尘、食堂油烟废气等。 已采取的措施： ①水泥筒仓粉尘经除尘器处理后经1#、2#排气筒排放； ②堆场粉尘、运输扬尘及投料搅拌粉尘均为无组织排放；道路已硬化，除洒水降尘外堆场及投料、搅拌区未封闭。 粉尘未得到了有效处置，搅拌区需增加喷淋设备，洒水抑尘；原料堆场及搅拌区需设置密闭生产车间，减小无组织粉尘扩散。 3、噪声 本项目营运期主要为搅拌机、管璇机、航车等产生的噪音。经噪声环境现状监测，项目东侧厂界噪声达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余侧能达到2类区要求。 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要包括沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、残次品、废机油、职工产生的生活垃圾等。 沉淀池沉渣经砂石分离后作为生产原料回用于生产； 水泥筒仓除尘器收集粉尘收集后作为生产原料回用于生产； 残次品收集后用作路基填料；生活垃圾分类收集委托环卫部门及时清运处理。 危险废物（废机油）：厂区未设置危废暂存间，危险废物未按规定进行储存与处置。 （二）项目现存的环境问题及整改措施 根据现场勘查，本项目目前存在的环境问题及整改措施如表1-6所示： 表1-6 本项目现存的环境问题及整改要求 污染物类型; 存在的环境问题; 整改要求. 废气; 原料堆场扬尘、投料搅拌粉尘; 根据现场踏勘，由于项目建成时间已久，原料堆场及搅拌区均为露天作业，无组织粉尘排放量大，影响场容厂貌。; ①原料堆场及搅拌区设置三侧密闭作业区，加罩棚；搅拌区设置喷淋装置。 ②加强日常管理，及时洒水降尘。. 固体废物; 危险废物（废机油油）; 目前本项目厂区未设置危废暂存间，废机油未按照规定进行存储与处置，会对周围环境造成一定的影响。; 按要求设置危废暂存间，对废机油按照规定进行储存于处置，反正其发生泄露，影响周边环境。. 初期雨水; SS; 目前厂区截排水沟设施较为欠缺; 本环评要求建设单位必须尽快完善截排水沟设施的修建，将初期雨水通过截排水沟导入三级沉淀池收集处理. |

# 二、建设项目所在自然环境简况

（一）自然环境现状调查与评价 1、地理位置 沅江市位于湖南省北部，益阳市东北部，以沅水归属之地而得名。东北与岳阳县交界，东南与汨罗市、湘阴县为邻，南和西南分别与益阳市赫山、资阳区接壤，西与汉寿相望，北与南县及大通湖区毗连，地理坐标介于东经112°14′87″~112°56′20″之间。东西最大长度67.67公里；南北最大宽度58.45公里。沅江市距长沙100km，距益阳26.6km，距长常高速公路仅4km，水路有高速客轮直达长沙。沅江港口年吞吐量100万吨，是湖南四大港口之一。 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村内，中心地理坐标为北纬28°57′33.19″东经112°29′47.47″，项目所在地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 沅江市属洞庭湖平原地貌，西南较高而东北略现低平。西南为环湖岗地，岗岭在海拔100米上下，岗坳相对高差10-15米，内多湖塘。西域赤山为洞庭湖中一长条形孤岛，为中国内陆最大淡水湖岛，岗岭平缓，坡度25度以下。北部为河湖沉积物形成的平原，低平开阔，沟渠交织，海拔30米左右。东南部为南洞庭湖的一部分，东南湖、万子湖等大小护坝星罗棋布，淤积洲滩鳞鳞相切。东北部为沼泽芦洲，是东洞庭湖的淤积地貌，遇洪汛季节，则湖面弥漫，一望无际。 全市地貌大致可分为三部分：①溪谷平原，主要分布在西南丘岗地区深入岗地腹部的湖港汊尖端和两旁边脚，占全市总面积的1.65%。②湖滨平原，大部分在市境东北部草尾、共华等大垸及漉湖、万子湖、东南湖一带，占全市总面积的68.06％。③丘岗地，包括市西南的三眼塘，西北部赤山和琼湖等地。占全市总面积的8.46%。沅江地势西南高，东北低，自西向东倾斜。全市境内，现存的山仅有赤山、明山、朗山等三处。全市最高处为庵子岭，海拔115.7米。全市湖州水域面积1041.3平方公里，占全市总面积的52.35%。 根据1990年颁布的《中国地震烈度区划图》，沅江市基本地震烈度为六度，建筑物按一般工程抗震标准设防。 3、气候、气象 该区属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候，加之受湖泊效应的影响，光热充足，雨量丰富。有严寒期短，署热期长，昼夜温差小，四季风力大，水汽雾日多的湖区气候特色。根据沅江市气象站资料： 四季划分为3~5月为春季、6~8月为夏季、9~11月为秋季、12～2月为冬季； 全年主导风向为N，频率为22%； 夏季主导风向为ES，频率为12%； 历年最大风速为24m/s，平均风速为3.0m/s； 极端最高气温39.4℃，最低气温为-11.2℃，年平均气温16.6℃； 年平均降雨量为1319mm； 年平均蒸发量1323mm； 年平均相对湿度81%； 年积雪最大深度为30mm； 冬季最大气压101.88kPa； 夏季最大气压99.75kPa。 4、水文 （1）地表水 沅江市域处于洞庭湖平原，用于行洪的湖洲和水面面积约占总面积的52.35％。 湖泊：洞庭湖区主要湖泊有漉湖、东南湖、万子湖、目平湖；城区“五湖”有：上琼湖、下琼湖、浩江湖、廖叶湖、石矶湖，沅江市辖区共计湖泊约154个。 河流：沅江、澧水尾闾在市境内，主要河道有白沙长河、赤磊洪道和蒿竹河。境内河流25条，汇集湘、资、沅、澧四水。河流总长206公里。 全市水资源总量多年平均为1544.12亿立方米，其中地表降水25.76亿立方米，取大年降水量40.24亿立方米。过境容水1514.20亿立方米，最大年过境容水量2012.6亿立方米。地下水可开采量4.16亿立方米。由于过境容水量大，所以水资源非常丰富。但由于过境容水流经时间主要集中在6-9月，易导致洪涝灾害。洞庭湖为我国第二大淡水湖，面积2740km2，洞庭湖吞长江，纳湘、资、沅、澧四水，水域广阔，是典型的过水性大型湖泊。沅江市河湖密布，外河与洞庭湖水域紧密相连，某中东南流向的有草尾河、南嘴河、蒿竹河、白沙河和南洞庭洪道，南北流向的有挖口子河与资江分河，它们上接湘、资、沅、澧四水，下往东洞庭湖。 资江分河为季节性往复河流，7、8月份往北流向万子湖，其他月份往南流向资江，因此项目污水排入资江分河。多年平均流量为18m³/s，属于中型河流，主要为渔业灌溉用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）地下水 沅江市境地下水储量丰富，分布广泛。主要有孔隙水，基岩裂隙水和岩溶裂隙水3 种类型，孔隙水分布于湖区和资江分河下游两岸一、二级阶地，其中湖区为全新统和更新统地层覆盖，地层以中粗砂为主，夹粘土层及沙砾、沙层、含水层厚22.66~73.1m，局部超过138m，水位埋深0.6~2.5m，水量丰富，钻孔涌水量一般为1000m³/d左右。 沅江市赤山两侧及其他浅丘岗地，多被第三系地层覆盖，岩性为沙砾或沙层，含水层厚4~74米，埋藏较深，地表无出露，水量较贫乏，钻孔涌水量453~1000m³/d，局部15~31m³/d。 沅江市环境保护监测站，1982年开始对城区饮用水源的地下水进行监测，至2004年，地下水水质总的达标率为96.2%，水质良好，水源基本未受污染，但地下水pH值偏低。 5、土壤、植被与生物 （1）土壤 沅江市的地形和土地可形象地概括为：“三分水面三分洲，三分垸田一分丘”。现湖洲、水面面积为156.2万亩，占洞庭湖总面积的20.6%，占沅江总面积的51.1%；其中，湖洲面积94万亩，包括有芦苇面积45万亩，林地面积7.5万亩，荒草地面积20.5万亩；洲滩裸地面积2.75万亩，洪道扫障面积3.75万亩，湖浃面积4.5万亩，其它滩洲用地面积10万亩。湖洲面积中紫潮土类型的面积占68.95%(土壤含有机质3.16%，含氯0.18%，含磷0.0697%)，紫潮泥潮土和沙底紫潮土含有机质1.97-2.97%之间，含0.058-0.065%之间。 （2）植物资源 区域湖沼洲滩植物280种，165属，64科，其主要科属由禾本科、菊科、莎科、蓼科、睡莲科、水鳖科、香蒲科、胡桃科等种类组成。群落建群主要由芒属、苔草属、莲属、菰属、眼子菜属、狸藻属、柳属、枫杨属等种类组成。由于水分生境梯度的变化，呈沼泽和滩洲两个不同类型区系分异。湖沼主要由眼子菜属、狸藻属、金鱼属、莲属、菱属、香蒲属、菰属、芦苇属、蔗草属等组成。湖滩植被主要有芒属、苦草属、草属、柳属、枫杨属等组成。 （3）动物资源 鱼类资源：洞庭湖是我国第二大淡水湖，为水生生物的多样性提供了广阔的场所，沅江是我国著名的水泊鱼乡，是我国的淡水鱼基地之一。沅江市地处洞庭湖，共71.31万亩江河水域，是一个水产资源的宝库，有水生动物种类220种，其中鱼类114种，两栖类6种，爬行类2种，甲壳类7种，螺蚌类18种，属于12目、23科、70属。鸟类资源：南洞庭湖水域草洲辽阔，湖汊交错，盛产鱼、虾、蚌，水草丰盛，气候适宜，有多种鸟类活动，据调查记录，本区有鸟类16目43科164种，其中鸭科30种，占有19%，鹬科19种，占12%，鹭科14种，占9%，鹰科6种，隼科4种，雉科3种，雀科4种，秧鸡科9种，杜鹃科4种，翠鸟科4种，反嘴鹬科3种，欧科5种，鸠鸽科3种，行鸟科4种，鸽科3种，伯劳科3种，鸦科6种。 据调查，评价区域内无珍稀濒危植物物种。 - 6、湖南南洞庭湖省级自然保护区简介 - 湖南南洞庭湖湿地和水禽自然保护区位于洞庭湖西南部沅江市境内，东经112°18′15″-112°56′15″，北纬28°36′15″-29°03′45″，总面积7.7万公顷，其中核心区1.7 万公顷，缓冲区5.2万公顷，实验区0.8万公顷，是我国长江中游地区一块面积较大、破坏较轻、具有原始风貌的典型湿地。属于内陆湿地和水域生态系统类型自然保护区，是我国第二批申报成功的国际重要湿地之一。区内河流纵横、湖泊星罗棋布，沼泽湿地广泛分布而且多样，动植物物种十分丰富，分布有莲、白鹤、东方白鹳等数十种国家重点保护野生动植物，是一个生境复杂、物种丰富的生物群落复合体。同时，南洞庭湖湿地和水禽自然保护区也是具有国际重要意义的湿地和水域生态系统类型自然保护区。 - 每年在保护区越冬的水禽约1000万只，是白鹳、白鹤等许多水禽的重要栖息地。也是国家一级保护鱼类中华鲟的栖息地。该湿地对长江的洪水调蓄作用极其重要。已被国家列为“湿地和水禽自然保护区”。南洞庭湖上生活着多种珍稀濒危水禽和其它野生植物。南洞庭湖有118个人迹罕至的湖洲和湖岛，有植物863种，鸟类164种，鱼类114种，国家一级保护动物有中华鲟、白鲟、白头鹤、中华秋沙鸭等10种。保护区内鸟类资源极其丰富，据调查记录表明，本区有鸟类16目43科164种，其中鸭科30种，鹬科19种，鹭科14种，鹰科6种，隼科4种，雉科3种，雀科4种，秧鸡科9种，杜鹃科4种，翠鸟科4种，反嘴鹬科3种，伯劳科3种，鸦科6种。据专家测算，在此越冬的候鸟有1000万只左右，国家重点保护的鸟类有白鹳805只，黑鹳300只，白头鹤200只，白鹤400只，白琵鹭1000多只，大鸨30只，白忱鹤400只，天鹅400多只，灰鹤1000只，中华秋沙鸭20多只，白额雁30000只，豆雁35000只。 - 1997年，日本雁类协会池内俊雄测出此处小白额雁30000多只，远远超出世界记录的18000只。另外，保护区有植物154科475属863种，兽类23种，爬行类23种，两栖类8种，鱼类12目23科114种，虾类4科9种，贝类9科48种。由于湘、资、沅、澧和长江水汇流注入，使南洞庭湖湿地具有水浸皆湖，水落为洲的沼泽地貌特征，境内河汊纵横，洲岛密布，广阔的湖面上星罗棋布地散布着118个人迹罕至的湖洲和湖岛。2002年，南洞庭湖被确定为国际湿地自然生态保护区，其核心区在沅江市境内的鲁马湖，面积达80多平方公里。湖洲芦苇面积达2.4万公顷，是世界上最大的苇荻群落。 根据湖南省人民政府办公厅文件湘政办函【2018】61号，同意对南洞庭湖湿地和水禽省级自然保护区范围和功能区划进行调整，并将“湖南南洞庭湖湿地和水禽省级自然保护区”更名为“湖南南洞庭湖省级自然保护区”。调整后的保护区总面积为80125．28公顷，其中核心区19714．68公顷，缓冲区23058．11公顷、实验区37352．49公顷，调整后的保护区范围地理坐标为东经112°14′32．1″－129°56′18.3″，北纬28°45′47．5″－29°11′08．1″。调整后的保护区详见湖南南洞庭湖省级自然保护区总体规划（2018-2027）。本项目不在湖南南洞庭湖省级自然保护区内，距离实验区约2850m。 - 7、依托工程：益阳市垃圾焚烧发电厂 益阳市生活垃圾焚烧发电厂是益阳市第一个PPP模式建设的基础设施民生工程，厂址位于谢林港镇青山村，占地面积90亩，一期工程总投资5.01亿元，中国光大国际有限公司为发电厂投资人，日处理能力达800吨，年发电量约7000万度，服务范围包括益阳城区及周边乡镇。 益阳市生活垃圾焚烧发电厂规模确定为垃圾进厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a），属于II级焚烧厂规模。焚烧厂采用机械炉排炉焚烧工艺，选用2条400t/d的垃圾处理生产线，配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施，另外配置1台15MW汽轮发电机组和1套高温旁路凝汽器。发电厂自2014年2月开工建设，2016年6月并网发电，各设备设施运转稳定，各项排放指标全面达到了欧盟2010标准。 ## 8、区域污染源调查 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，通过对本项目及周边现场勘察，以项目为中心，500m 范围内无大型工业企业，基本为零散的居住区，大与本项目有关的主要污染情况为周围居住区产生的污染物。居住区住户生活会产生生活污水、油烟和生活垃圾等。 （二）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1所示： 表2-1 区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 东侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类环境噪声限值；其余侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; 草尾河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状评价 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域背景点监测数据”。本项目所在地为湖南省沅江市船舶产业园，依据上述新版大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价收集了益阳市环境保护局2018年度沅江市环境空气污染浓度均值统计数据，说明项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。 表3-1 沅江市2018年环境空气污染物浓度均值统计表 PM2.5（ug/m3）; PM10（ug/m3）; SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; CO（mg/m3）; O3-8h（ug/m3）. 沅江市; 37; 64; 7; 18; 1.7; 108. 标准值; 35; 70; 60; 40; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 达标情况; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表3-1可知，2018年环境空气污染物浓度均值中沅江市PM2.5均值超标，则可确定沅江市为大气环境空气质量不达标区。 （2）大气环境现状监测结果 为了解项目地大气环境质量，本报告引用了《沅江市城市建设投资开发有限责任公司沅江市黄茅洲镇污水处理工程环境影响评价报告表》中由湖南华环检测技术有限公司于2018年5月20日~26日对项目区域环境空气质量现状监测。监测项目：PM10。具体监测结果见下表。 表3-2环境空气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果（单位：mg/m3）. PM10. G2引用项目所在地西北面1200m塞波嘴社区; 2018.5.20-26; 0.025-0.057. 标准值; 0.15. 是否达标; 达标. 备注：参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准浓度限值. 根据上表数据可知，常规监测因子PM10均可满足《空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状评价 为了解本项目区域地表水环境质量，本项目引用了《沅江市城市建设投资开发有限责任公司沅江市黄茅洲镇污水处理工程环境影响评价报告表》中由湖南华环检测技术有限公司于2019年5月30日~6月1日对塞阳运河入草尾河口下游 500m的监测数据，本项目区域地表水质量现状监测结果详见表3-3。 表3-3 水质监测结果和水质标准指数 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; S值; 最大超标倍数; 标准值. 浓度范围. W1塞阳运河入草尾河口下游 500m; pH; 无量纲; 7.97-8.08; /; 0; 6-9. 1; 化学需氧量; mg/L; 16-17; 0.8-0.85; 0; 20. 五日生化需氧量; 0.8-2.1; 0.2-0.525; 0; 4. 氨氮; 0.094-0.104; 0.094-0.104; 0; 1.0. 总磷; 0.12-0.14; 0.8-1.2; 0.2; 0.05. 总氮; 1.74-1.86; 1.74-1.86; 0.86; 1.0. SS; 11-17; 0.37-0.57; 0; 30. 根据上表数据可知，本项目所在区域地表水草尾河监测因子总磷超标，最大超标倍数为0.86倍，超标率100%，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。其超标的主要原因可能是因为区域生活污水直排塞阳运河污染所致，待沅江市黄茅洲镇污水处理工程建成运营后，超标现象有待改善。 3、声环境现状评价 为了解项目周围声环境质量现状，本项目委托湖南守政检测有限公司对项目选址周围进行了环境噪声监测，监测点布置按项目区周围东、南、西、北面及西侧最近的居民点共布置5个监测点，监测时间为2020年4月23日-24日，昼夜各监测1次。监测结果见表3-4所示： 监测因子：昼夜等效A声级 表3-4 项目区噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点; 6月24日; 6月25日; 评价标准; 评价. N1项目北面; 昼间; 51.8; 51.3; 60; 达标. 夜间; 45.2; 46.1; 50; 达标. N2项目东面; 昼间; 62.4; 60.0; 70; 达标. 夜间; 51.5; 50.3; 55; 达标. N3项目南面; 昼间; 50.8; 51.6; 60; 达标. 夜间; 44.6; 44.8; 50; 达标. N4项目西面; 昼间; 50.8; 50.3; 60; 达标. 夜间; 44.5; 44.8; 50; 达标. N5西侧15m居民点; 昼间; 49.8; 50.6; 60; 达标. 夜间; 44.6; 44.8; 50; 达标. 由表3-6可知，项目所在区域东侧昼间和夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余侧昼间和夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境现状评价 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，属于闲置荒地，厂址南侧为大堤，其余侧为农用地，植被以人工栽培植物为主。根据现场勘查，项目所在区域内无珍稀动植物，区域生态系统敏感程度低，生态环境质量一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查并结合项目对各环境要素的影响分析，确定本项目所在区域主要环境保护目标、保护级别见表3-5及附图3所示。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 坐标; 功能及规模; 相对位置及距离; 保护级别. 空气 环境; 1#黄茅洲村居民点; 112.498215585°E，28.959540580°N; 居住约5户，约12人; NE113-200m; GB3095-2012 二级标准. 2#黄茅洲村居民点; 112.495646029°E，28.961782906°N; 居住18户，约50人; NW263-422m. 3#黄茅洲村居民点; 112.495758682°E，28.959283088°N; 居住24户，约65人; W、SW15-480m. 4#黄茅洲村居民点; 112.498151212°E，28.958682273°N; 居住16户，约45人; SE110-546m. 声环 境; 1#黄茅洲村居民点; 112.498215585°E，28.959540580°N; 居住约5户，约12人; NE113-200m; GB3096-2008 2类. 3#黄茅洲村居民点; 112.495758682°E，28.959283088°N; 居住5户，约15人; W、SW15-200m. 4#黄茅洲村居民点; 112.498151212°E，28.958682273°N; 居住4户，约12人; SE110-200m. 水环境; 草尾河; /; 内河; S60m; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 塞阳运河; /; 灌溉渠; NW1067m. 生态环境; 湖南省南洞庭湖自然保护区; 本项目距离实验区约2850m; 以湿地生态系统及水禽为主要保护对象的自然保护区.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：环境空气中SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：项目东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，其余侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气： 颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2、表 3 中的标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³、无组织排放监控浓度差值0.5mg/m³）。 （2）废水：生产废水经处理后循环使用，生活污水经四格化粪池处理后用于周边农田施肥。 （3）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其余侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 （4）固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期生产废水经处理后循环使用，生活污水经四格化粪池处理后用于周边农田施肥，本环评不建议设总量控制指标，最终由益阳市生态环境局沅江分局确定。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 根据建设项目的特点，项目对周围环境的影响大致可分为两个阶段：建设阶段（即施工期）和投入使用阶段（即营运期），工艺流程如下： （一）施工期 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，项目已建成并投产运营，本次环评不对施工期进行环境影响分析。 （二）营运期 根据产品类型，本项目主要生产工艺为涵管、水泥预制板生产，具体工艺流程及产污节点详见图 5-1 所示。 钢筋 下料 滚焊 养护 噪声 噪声 噪声、粉尘 配料、搅拌 涵管 预制板 砂石、水泥、水 检验 成品 残次品 噪声 噪声 图5-1本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 钢筋骨架制作：将钢筋固定在成型架上，按照产品需求，按预制作的钢筋骨架环筋内径的实际尺寸，调整成型架的外径，并按照环筋螺距在支撑架上作好等距标记，将预先调直、定长切断的纵向钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋焊住采用滚焊机焊接，加固钢筋骨架时，应预先将纵、环筋相互压紧，在保证焊接质量的基础上，尽量避免钢筋严重烧蚀，滚焊机使用大电流将两片金属熔化焊接在一起，该工序会主要为切割和滚焊机产生的噪声； 配料：将配料仓中的水泥、砂石、水按照一定的配比准确称量后由封闭输送带输送至搅拌机中加水搅拌混合，该工序主要为搅拌产生的噪声和粉尘； 涵管：将搅拌后的混料通过搅拌机底部的卸料口将混料卸到输送带上，输送带将混料输送至水泥璇管机，将制作好的钢筋架构放入水泥涵管模具，输送带将混料喂送至璇管机中，璇管机中的悬辊以一定的转速将喂送进来的混料滚动压实，该工序主要为搅拌产生的噪声； 预制板：使用压板机，通过模具制成砖制品，该工序主要为搅拌产生的噪声； 养护：养护的目的在于保证产品正常硬化，提升产品硬度，成型后的涵管及砖制品放在露天进行自然养护，不断的保持水泥涵管的湿度能够使涵管能够自己凝固，养护水分自然蒸发； 成品：养护好的水泥涵管经目测合格后进入成品堆场，不合格的残次品用作路基填料。 主要产污工序： 1、废水 本项目营运期产生的生产废水主要为设备、模具清洗废水，清洗废水经沉淀后用作搅拌用水；员工的生活污水，经四格化粪池处理后用作农肥。 2、废气 本项目营运期大气污染物主要是：水泥筒仓、原料堆场、原料输送机搅拌产生的粉尘、食堂油烟废气。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为生产设备运行时产生的机械噪声。 - 固废 本项目营运期产生的固体废物主要有沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、残次品、废机油、职工产生的生活垃圾等。 营运期污染源强核算： 1、废水 本项目生产用水主要为设备、模具清洗用水、喷淋用水、养护用水、搅拌用水和员工生活用水，其中喷淋用水基本全部蒸发掉；搅拌用水大部分进入产品，少部分损耗；养护用水大部分蒸发，无废水产生。故本项目废水主要为清洗废水、初期雨水和生活污水。 （1）清洗废水 根据水平衡图可知，本项目清洗用水为4m³/d，800m³/a，其废水产生量为 3.6m³/d，即720m³/a，清洗废水主要污染物为 SS，浓度约为2000mg/L，清洗废水经三级沉淀池处理后，回用于搅拌工序。 （2）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后 10～15min 的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。根据项目特点，本项目初期雨水中主要污染因子为厂区集雨范围内的粉尘，本项目初期雨水收集厂区范围内各生产区及道路的雨水，其收集面积为 4200㎡ ，主要污染物为 SS。 按照初期雨水的计算方式： 初期雨水：雨水量采用下式计算： Q=φ· q · F 式中，Q 为雨水量，L/s；φ为径流系数，取 0.70；q 为暴雨强度，L/s·ha；F 为污染区雨水汇流面积，ha。 雨水量按益阳市暴雨强度公式计算： 式中：q——（L/(s.hm2 ）； P——设计降雨重现期（a），取 2 年； t——降雨历时（min），取 10 分钟； 计算得，项目初期雨水产生量约为 51.6m³/次，本项目初期雨水排入沉淀池（60m³ ），初期雨水经收集沉淀后回用于生产及洒水抑尘。 （3）生活废水 本项目职工 8 人，年工作时间为 200d，因聘用周边居民，厂区不住宿吃一餐中饭。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工用水量标准采用 50L/人·d，则项目生活用水量为 0.4m³ /d（80m³ /a）；污水排放量按照用水量的 80%计算，排放量为 0.32m³ /d（64m³ /a）。 生活污水主要污染物是COD、BOD5 、NH3-N 、动植物油等，据类比分析，其中 COD 浓度为 250mg/L，BOD5 浓度为 200mg/L，NH3-N 浓度为 45mg/L，动植物油105mg/L。 生活污水经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不直接外排。 2、废气 本项目营运期大气污染物主要是粉尘，其中包括输送、投料粉尘，搅拌粉尘，水泥筒仓仓顶粉尘，堆场粉尘，运输扬尘等。 （1）水泥筒仓仓顶粉尘 本项目水泥采用散装商品水泥，由水泥罐装车运至厂区内，用带卡扣的管道与水泥仓进料口管道衔接，水泥经管道从罐车进入水泥仓，将仓内空气压缩排空。进料时产生粉尘，经仓顶自带滤筒除尘器处理后（处理效率为 99.8%）由排放（顶部排气口高度大于 15m）。参考第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》中 3121 水泥制品制造业产排污系数表的相关参数内容（见表 5-1）。粉尘排放浓度为 9.10mg/m³ ，排放量为 0.006t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2 的特别排放限值要求（颗粒物最高允许浓度 10mg/m³ ），对环境影响不大。 表5-1 水泥制品制造业粉尘产排系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 排污系 数. 各种水泥制品; 水泥、砂、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 工业废 气量; 标立方米/ 吨-水泥; 460; 直排; 460. 工业粉尘; 千克/吨- 水泥; 2.09; 直排; 2.09. 过滤式除尘法; 0.023. 物料混合搅拌 工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/ 吨-水泥; 1419; 直排; 1419. 过滤式除尘法; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-; 5.75; 直排; 5.75. 水泥; 过滤式除尘法; 0.07. （2） 皮带运输、 投料、搅拌粉尘 根据第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》中 3121 水泥制品制造业产排污系数，项目生产过程中无控制措施情况下：皮带运输、投料、搅拌粉尘过程中粉尘产生量为 5.75kg/t（水泥）。项目生产过程中无控制措施情况下：皮带运输、投料、搅拌粉尘产生量为 8.625t/a，5.39kg/h。 由于本项目搅拌机为密闭装置，本环评要求原料进料口采取三侧面，顶面封闭，并在进料口上方设置雾化喷头；对皮带运输机走廊进行封闭。本项目通过喷淋洒水和密闭传送、密闭搅拌可降低粉尘的粉尘量 95%，即年排放量约 0.43t/a，排放速率 0.27kg/h，排放方式为无组织排放。 （3）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，厂内道路硬化，运输扬尘采用以下公式估算： Q y ：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Q t ：运输途中起尘量，kg/a； V：汽车速度，km/h； M：汽车载重量，t/辆； P：道路表面粉尘量，kg/m 2 ； L：运输距离，km； Q：运输量，t/a； 本项目车辆在场区行驶距离按 50m 计，日最大发车量为 4 次（空、重载各 1 辆·次）；空车重约10.0t，重车重约 30.0t，以10km/h速度行驶。本环评对道路路况以0.1kg/㎡ 计，则经计算项目汽车动力起尘量为 1.43t/a。本环评要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，扬尘量约减小80%，则本项目运输扬尘无组织排放量为0.286t/a，0.178kg/h。 运输车辆会产生汽车尾气，主要污染物为烃类物质（HC）、一氧化碳（CO）等，呈间歇性无组织排放，排放量小。 （4）砂石堆起尘量计算 计算模式采用修正后的《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a Q=∑Qi 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂场年起尘量，kg/a G——砂场储砂量， Vi——35米上空的风速，m/s Vo——砂粒起动风速，取2m/s W——砂含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算可知，砂石的含水率对砂石堆场的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从0.9t/a、0.8t/a减少到0.2t/a下降了数十倍。本环评按0.8t/a计起尘量，0.5kg/h，本环评要求建设单位配备水雾喷淋装置进行降尘。在建设单位积极采取上述措施，并严格规范管理的情况下，项目的抑尘效率可取 85%，则堆场的扬尘产生量约为 0.12t/a，排放速率 0.075kg/h。 （5）焊接烟尘 本项目在生产过程中焊接工序采用滚焊机焊接。焊接工序间歇产生少量的电焊烟尘，焊接烟尘是焊接过程中焊接金属在电弧高温作用下熔融师蒸发、凝结和氧化而产生的。项目焊接工序中会产生少量的焊接烟尘，因不使用焊条，本环评不对焊接烟尘做定量分析。 5-2 本项目大气污染物产生及排放情况一览表 排放源; 污染物名称; 处理前排放情况; 处理后排放情况. 产生浓度（mg/m³）/产生速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/m³）/排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 堆场扬尘; 粉尘; 0.5kg/h; 0.8; 0.075kg/h; 0.12. 水泥筒仓; 粉尘; 4550.72mg/m³; 3.14; 9.10mg/m³; 0.006. 皮带运输、投料、搅拌粉尘; 粉尘; 5.39kg/h; 8.625; 0.27kg/h; 0.268. 道路扬尘; 扬尘; 0.89kg/h; 1.43; 0.178kg/h; 0.286. 焊接烟尘; 颗粒物; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 合计; 产生量; 13.995; 排放量; 0.68. 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声值约为 80~90dB(A)。项目主要设备源强见表5-3。 表5-3 本项目营运期噪声源及噪声声级值一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB(A). 1; 航车; 1; 80-85. 2; 铲车; 1; 85-90. 3; 管璇机; 1; 80-85. 4; 剪板机; 1; 80-85. 5; 滚焊机; 1; 80-85. 6; 搅拌机; 1; 80-85. 4、固废 本项目营运期产生的固体废物主要包括沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘、残次品、废机油和员工生活垃圾。 （1）沉淀池沉渣 本项目沉淀池在处理废水时，会产生的一定的沉渣，根据类比分析，沉淀池污泥产生量约 1.5t，经砂石分离处理后作为生产原料回用于生产。 （2）除尘器收集粉尘 根据工程分析，项目除尘器收集粉尘量为 3.134t/a，收集后回用于生产。 （3）残次品 根据建设方提供资料，项目生产过程会产生少量的残次品，产生量约为 100t/a，收集后外售用作路基原料。 （4）废机油 设备运行过程中产生的少量废油类物质等，预计年产生量为 0.2t/a，属于《国家危险废物名录》编号为HW08类废矿物油，代码为900-249-08，要求暂存收集后委托有资质单位进行处置。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员 8 人，生活垃圾按 0.5kg/d•人计，年工作 200 天，则生活垃圾产生量为0.8t/a，分类收集委托环卫部门及时清运处理。 本项目营运期产生的各类固体废物产生和处置情况见表5-4所示： 表5-4 本项目营运期固废产生和处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 类型; 危废代码; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 0.8t/a; 生活垃圾; /; 交由环卫部门统一收集处理. 2; 沉淀池沉渣; 1.5t/a; 一般固废; /; 砂石分离后用作原料. 3; 残次品; 100t/a; 一般固废; /; 收集后外售用作路基原料. 4; 除尘器收集粉尘; 3.134t/a; 一般固废; 收集后用作原料. 5; 废机油; 0.2t/a; 危险废物; HW08（900-249-08）; 交由有相应资质的危险废物处置单位处置.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 产生速率及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 4550.72mg/m³ | 3.14t/a | 9.1mg/m³ | 0.006t/a |
|  |  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 0.5kg/h | 0.8t/a | 0.075kg/h | 0.12t/a |
|  |  | 皮带运输、投料、搅拌粉尘 | 颗粒物 | 5.39kg/h | 8.625t/a | 0.27kg/h | 0.268t/a |
|  |  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 0.89kg/h | 1.43t/a | 0.178kg/h | 0.286t/a |
|  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 64m³/a |  | 经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不外排 |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.019t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.013t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.002t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.01t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/L | 0.0001t/a |  |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.8t/a |  | 交由环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | 1.5t/a |  | 砂石分离后用作原料 |  |
|  |  | 残次品 | 一般固废 | 100t/a |  | 收集后外售用作路基原料 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 3.134t/a |  | 收集后用作原料 |  |
|  |  | 废机油 | 危险废物 | 0.2t/a |  | 交由有相应资质的危险废物处置单位处置 |  |
|  | 噪声 | 项目产生噪声的主要为机械设备运行过程产生的噪声，噪声值为80～90dB（A），经采取合理布局、隔音、减振等措施，使东侧厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余侧厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，为新建补办环评项目，施工期已结束，对周围的环境影响较小。项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声均得到有效处理与处置，项目营运不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，属于补办环评项目，施工期产生的污染影响已结束，本次环评不对施工期进行环境影响分析。 （二）营运期环境影响及防治措施分析： 1、水环境影响及措施分析 本项目生活污水经处理后经化粪池处理后排入用于周边农肥使用，生产废水经沉淀池沉淀后回用，其他生产工艺中不产生废水，不排放到外环境的，按三级B 评价。 （1）清洗废水 根据水平衡图可知，本项目清洗废水产生量为 3.6m³/d（720m³/a），清洗废水主要污染物为 SS，浓度约为 2000mg/L，经收集后导入沉淀池处理后，回用于生产，不外排。建设单位设置三级沉淀池（60m³）（兼初期雨水收集池）。 本项目清洗废水经沉淀后全部回用，既避免了废水的排放，又节约了水资源，增大了资源利用率，提高了清洁生产水平，产生了经济效益。建设单位应定期对沉淀池进行清理及检修，防止生产废水无法循环，保证沉淀池均正常运作。当废水无法循环使用时，可通过临时停产的措施避免废水事故性排放。 （2）初期雨水 根据工程分析，本项目初期雨水量为 51.6m³/次，初期雨水经收集后进入初期雨水收集池（60m³），初期雨水经沉淀处理后回用于生产和洒水抑尘用水，不会对区域水环境产生影响。 根据现场勘查，目前厂区截排水沟设施较为欠缺，本环评要求建设单位必须尽快完善截排水沟设施的修建，将初期雨水通过截排水沟导入初期雨水沉淀池收集处理。 （3）生活污水 根据工程分析，本项目营运期生活污水产生量为 0.32m³/d（64m³/a），经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不外排。 综上所述，本项目营运期无废水外排，因此本项目建设对周边的地表水环境基本无影响。 2、大气环境影响分析及措施分析 本项目营运期废气主要为无组织排放的焊接烟尘，颗粒物以及筒仓排放的颗粒物。 （1）评价等级判定 本项目大气污染源强有组织排放参数及无组织排放参数见表7-1、7-2。 表7-1 项目营运期废气点源污染源强汇总表（正常工况） 废气污染源参数; 排气筒参数. 排气筒; 废气来源; 污染物; 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 高度（m）; 直径（m）; 废气量（m³/h）; 温度（℃）; 年工作时间（h）. P1; 筒仓粉尘; 颗粒物; 9.1; 0.00375; 15; 0.3; 412; 20; 1600. 表7-2 项目营运期废气面源污染源强汇总表 产污节点; 污染因子; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）. 堆场扬尘; 颗粒物; 0.12; 0.075kg/h; 0.523kg/h; 22; 50; 6. 皮带运输、投料、搅拌粉尘; 颗粒物; 0.268; 0.27kg/h. 道路扬尘; 颗粒物; 0.286; 0.178kg/h. 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m³）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 1h 平均; 0.9; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单）. PM10; 1h 平均; 0.45. 表7-4 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口选项时）; ＜30万人. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; -11.2. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟线; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目采用AERSCREEN估算模型进行评价等级的判定，判定结果详见表7-5。 表7-5 主要废气污染物评价等级判定一览表 污染源; 主要废气污染物; 离源的距离; Pi占标率; 最大落地浓度（mg/m³）; 评价工作等级; 离源距离. P1; 筒仓粉尘; PM10; 0.09; 0.000403; 三级; 18. 生产场地; 堆场扬尘、皮带运输、投料、搅拌粉尘、道路扬尘; 颗粒物; 8.51; 0.076595; 二级; 26. 评价等级判定; 最大占标率Pmax：8.51％（生产区无组织排放的颗粒物）评价等级：二级. 根据结果可知，各污染物中生产区无组织排放的颗粒物的最大占标率为 8.51%，小于 10%，因此大气环境评价工作等级为二级。 （2）主要污染源估算模型计算结果 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》中推荐的大气估算模型AERSCREEN 计算，本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表 7-7 生产区无组织排放的颗粒物排放预测结果一览表 距离; TSP. 预测质量浓度(mg/m³）; 浓度占标率(%). 10; 0.061011; 6.78. 26; 0.076595; 8.51. 100; 0.039773; 4.42. 200; 0.027011; 3. 300; 0.020281; 2.25. 400; 0.016503; 1.83. 500; 0.013773; 1.53. 600; 0.011697; 1.3. 700; 0.010107; 1.12. 800; 0.008833; 0.98. 900; 0.007809; 0.87. 1000; 0.006972; 0.77. 1200; 0.005694; 0.63. 1400; 0.004772; 0.53. 1600; 0.004081; 0.45. 1800; 0.003547; 0.39. 2000; 0.003124; 0.35. 2200; 0.002782; 0.31. 2400; 0.0025; 0.28. 2500; 0.002377; 0.26. 正常工况下，生产区通过洒水降尘、搅拌区密闭并洒水降尘后， 颗粒物的最大占标率为8.51%，最大落地浓度分别为0.076595mg/m，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中的标准限值要求（无组织排放监控浓度差值0.5mg/m³），对周边的环境影响较小。 （3）大气污染物排放量核算表及监测计划 表 7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /. 一般排放口. 1; P1排气筒; 颗粒物; 9.1; 0.00375; 0.006. 一般排放口合计; TSP; 0.006. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.006. 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值差（mg/m³）. 1; 输送、投料、搅拌; TSP; 密闭车间、洒水降尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值; 0.5; 0.12. 2; 堆场; TSP; 洒水降尘; 0.268. 3; 运输; TSP; 洒水降尘、清扫道路; 0.286. 无组织排放总计. 生产车间无组织排放总计; TSP; 0.674t/a. 3、声环境影响分析 （1）噪声污染源 该项目主要噪声源为各生产设备运行过程产生的噪声，噪声值为 80～90dB（A）如下表 7-12。 表7-12本项目营运期噪声源及噪声声级值一览表 单位：dB(A) 序号; 位置; 主要产噪设备; 数量; 单台设备升级dB(A); 降噪效果; 排放源强; 叠加后排放源强. 1; 生产车间; 航车; 1; 80-85; 15; 70; 78.55. 2; 铲车; 1; 85-90; 15; 75. 3; 管璇机; 2; 80-85; 15; 70. 4; 剪板机; 1; 80-85; 15; 70. 5; 滚焊机; 1; 80-85; 20; 65. 6; 搅拌机; 2; 80-85; 20; 65. （2）噪声预测 ①预测内容 预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。 ②预测点 为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外 1 米处。 ③预测源强 项目主要噪声源为加工车间生产设备。 ④预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效连续A声级贡献值，dB（A）； - LAi-i——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，S； Ti-i——声源在T时段内的运行时间，S。 b. 预测点的预测等效连续A声级计算 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （5）预测结果及评价 项目采用 8 小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输、生产，噪声较小。 根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼间、夜间噪声级，项目主要噪声源对厂界四周声环境的影响见表 7-13。 表7-13 设备噪声对厂界四周环境的影响 序号; 位置; 车间内治理后; 距厂界距离; 衰减至厂界贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. m; m; m; m; dB（A）; dB（A）; dB（A）; dB（A）. 1; 生产区; 78.55; 20; 10; 54; 10; 54.1; 58.55; 48.1; 58.55. 贡献值; /; /; /; /; /; 52.5; 54.1; 43.9; 51.6. 根据表 7-13 预测结果表明，本项目按照工程建设内容进行合理布局并采取低噪声的设备，在采取设计拟采取的治理措施及环评要求措施后，以工程噪声贡献值作为评价量，运营期各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准（昼间60dB(A))）限值要求，夜间不生产。 同时企业仍需引起高度重视，积极采取有效措施，对项目各噪声源进行有效治理，落实相应的降噪、隔声处理，降低噪声对周边环境的影响，建设单位必须做好以下几点： ①选择噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染；噪声设备应设隔振基础或铺垫减振垫； ②加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ③定期对车间内设备进行检修，防止不良工况的故障噪声产生。 因此，本项目营运期噪声对周围声环境影响很小，能够做到厂界达标排放，不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘、残次品、废机油和员工生活垃圾。 （1）沉淀池沉渣 本项目沉淀池产生的沉渣经砂石分离处理后作为生产原料回用于生产。 （2）除尘器收集粉尘 除尘器收集粉尘回用于生产。 （3）残次品 残次品收集后外售用作路基原料。 （4）废机油 废机油属于《国家危险废物名录》编号为HW08类废矿物油，代码为900-249-08，要求暂存收集后委托有资质单位进行处置。 （5）生活垃圾 本项目生活垃圾分类收集委托环卫部门及时清运处理。 （6）危险废物暂存间的设置 本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于车间内，占地面积为 20m2。 本项目单独危险废物暂存间的要求具体如下： 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： ①建设要求 a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m 厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚的高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止 50 年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 ②标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。 表 7-14 危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表 一、危废暂存场所警示标志. 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的， 建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。. 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。. 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 说明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。. ③日常管理要求 a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留 3 年。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 d、危险废物暂存间必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。 ④运输要求 a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。 b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。 c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。 d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。 e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。 - 5、土壤环境影响分析 本项目为C3021 水泥制品制造，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目所属的行业类别为其他行业，属于Ⅳ类项目，用地规模为4200m2属于小型（≤5hm2）；项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为较敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险评价等级的确定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量即定为重大危险源，单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： ①单元（500m 范围内划分一个单元）内存在危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②单元（500m 范围内划分一个单元）内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若Q≥1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，同时参考《危险化学品目录》(2015版)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)等资料，本项目涉及的原料、产品中，涉及的危险化学品为油类物质。 对本项目涉及的危险化学品是否重大危险源进行识别，结果见表 7-15。 表7-15 重大危险源识别 序号; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 油类物质（矿物油 类，如石油、汽油、 柴油等；生物柴油 等）; 0.2; 2500; 0.00008. 3; ∑q/Q; 0.00008. 通过上表可以看出∑q/Q=0.00008<1。 表 7-16 建设项目风险潜势的划分（HJ169-2018） 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 根据导则，本项目环境风险潜势为I级，本项目厂区不构成重大危险源，也不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，确定本项目风险评价工作等级为简单分析。 表 7-17本项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018） 第 4.2.3.1 节中确定评价工作级别的方法， 判定本项目环境风险潜势为I。 表 7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目. 建设地点; 湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村. 地理坐标; 北纬28°57′33.19″东经112°29′47.47″. 环境影响途径及危害后果; 操作不当或生产设施没有维护引起的火灾、爆炸和泄漏事故，涉及的危险品主要是矿物油。. 风险防范措施要求; 本项目泄漏及火灾的重点防范部位主要为生产区及仓库，为避免发生火灾，生产车间及仓库内应严禁烟火，禁止穿戴化纤类易积聚静电的服装，严禁进行一切可能产生火花的作业，并张贴醒目警示标志。 生产车间及仓库的电气设备、开关须采用安全防爆型，定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况产生。同时，应在项目区内配备消防灭火系统，包括消防水池）、消防废水收集池、消防栓、消防器材等。. 7、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产产品、使用设备、生产工艺等均不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策的要求。 （2）选址合理性分析 ①地理位置 本项目选址于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，租用沅江市黄茅洲镇黄茅洲村二组6.3亩闲置工业用地，该场地在黄茅洲大桥建设时作为临时用地，交通较为便利。 ②基础设施 本项目所在地供电、通讯、道路等基础设施比较完善，电、水源供应充足。 ③环境容量 根据环境功能区划的划分，项目选址区环境空气功能为二级区，水体功能为Ⅲ类水体，声环境功能为3类区。根据环境质量现状数据，本项目所在区域大气、声环境质量满足相应功能区划要求，地表水满足Ⅲ类水质要求。在充分落实本评价提出的各项处理措施后，项目营运对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。 ④达标排放 本项目营运期产生的各类污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，固废可实现有效处理和处置，对周围环境产生的影响在可接受的范围之内。 ⑤制约因素及拟解决办法 根据现场踏勘，本项目没有环境制约因素。 综上所述，本项目符合当地环境功能区规划，各污染物在采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，本项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，根据平面布局，厂区大门位于北侧，生产区位于场区东侧中间位置、滚焊车间位于场区北侧中部，成品堆场位于场区西侧、管涵制造区位于搅拌区北侧；构件养护区位于搅拌区南侧、原材料堆放区位于场区东南角、办公区位于东北角。生产区位于厂区东侧，远离居民敏感点。 整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。可有效减轻噪声、废气等周边环境的影响。厂房之间的道路不仅能满足消防要求，而且方便原料和产品货运出入。 综上所述，本项目平面布局合理。 8、总量控制指标 遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，十三五期间全国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和有机废气VOCs实行排放总量控制。 本项目为新建（补办）环评项目，生产废水不外排，生活污水经四格池处理后用作农肥，不外排；废气主要为少量的颗粒物，因此本项目不需设置总量控制指标。 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④企业应于废气排放口预留监测采样孔，并应设置采样平台； ⑤接受益阳市生态环境局主管部门的指导和监督。 （2）监测计划 环境监测是指项目在营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。项目营运中，为控制污染物产生与处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。 本工程营运期项目后勤应设专人负责营运期各项环保设备的日常检查与管理，并与专业监测机构进行对接，对各项污染物排放口进行定期监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本工程监测计划见表7-19所示： 表7-19 污染源监测计划一览表 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 标准; 监测频率. 营 运 期; 废气; 无组织废气; 厂区上风向厂界外（1 个监测点）; TSP; 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中的标准限值要求（无组织排放监控浓度差值0.5mg/m³）; 1次/年. 厂区下风向厂界外（3 个监测点）; TSP; 1次/年. 有组织; 筒仓P1、P2; PM10; 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2中的标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³）; 1次/年. 噪声; 厂界噪声、西侧最近敏感点; LeqA; 东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准限值，其余侧及敏感点执行2类标准限值; 1次/年. 9、环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为52万元，占项目总投资的比例为10.4%。各项环保治理设备设施及其投资估算见表7-20所示。 表7-20 本项目环保投资一览表 项目; 污染物名称; 防治措施; 投资 （万元）. 废气治理; 运输车辆动力起尘; TSP; 道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理; 5. 堆场扬尘; TSP; 设置密闭堆场及洒水降尘; 10. 投料、搅拌粉尘; TSP; 设置密闭车间，洒水抑尘、安装 2 水雾喷淋装置; 15. 水泥筒仓粉尘; TSP; 滤筒除尘器; 6. 废水治理; 生活污水; 四格化粪池; 2. 清洗废水、初期雨水; 三级沉淀池; 5. 噪声治理; 设备噪声; 减震、隔声、合理布局; 3. 固废处置; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶，交由环卫部门处理; 1. 一般固废; 设置一般固废暂存暂存场所; 1. 危险废物; 设置危废暂存间（5㎡），定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。; 3. 排污口; 排污口规范设置，附近地面醒目处设置环保图形标志牌; 1. 合计; 52. 10、项目竣工环境保护验收 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测（调查）报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图7-1。 图7-1 竣工验收流程图 验收程序简述及相关要求： （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。 （7）环境监测 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响。要求企业建立环境管理制度，并按下表的内容定期进行环境监测。 本项目竣工环境保护验收内容具体见表7-21所示： 表7-21 本项目竣工环境保护验收一览表 内容 类型; 排放源; 监测因子; 验收工程; 达到的排放标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 四格化粪池; 用作农肥. 清洗废水、初期雨水; SS、COD; 三级沉淀池; 用于搅拌工序，不外排. 废气; 运输车辆动力起尘; TSP; 道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2、表 3 中的标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³、无组织排放监控浓度差值0.5mg/m³）. 堆场扬尘; TSP; 设置密闭堆场及洒水降尘. 投料、搅拌粉尘; TSP; 设置密闭车间，洒水抑尘、安装 2 水雾喷淋装置. 水泥筒仓粉尘; TSP; 滤筒除尘器. 噪声; 场界; Leq; 减震、隔声、消声、合理布局; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中2 类（北、西、南侧）及4类（东侧）标准. 固废; 生产区; 生活垃圾; 设置分类垃圾收集桶，交由环卫部门处理; 达到环保要求. 沉淀池沉渣; 砂石分离后用作原料回用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 滤筒除尘器收集的粉尘; 收集后作为生产原料回用于生产. 残次品; 用作路基填料. 废机油; 设置危废暂存间（5㎡），定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。. 环境 管理; 营运期执行环境保护法律、法规情况；环境保护审批手续及环境保护档案资料；环境管理机构及规章管理制定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果; 达到环保要求.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运输车辆动力起尘 | TSP | 道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2、表 3 中的标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³、无组织排放监控浓度差值0.5mg/m³） |
|  | 堆场扬尘 | TSP | 设置密闭堆场及洒水降尘 |  |
|  | 投料、搅拌粉尘 | TSP | 设置密闭车间，洒水抑尘、安装 2 水雾喷淋装置 |  |
|  | 水泥筒仓粉尘 | TSP | 滤筒除尘器 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 四格化粪池 | 用作农肥 |
|  | 清洗废水、初期雨水 | COD、SS | 三级沉淀池 | 用于搅拌工序，不外排 |
| 固体废弃物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设置分类垃圾收集桶，交由环卫部门处理 | 资源化 无害化 减量化 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置分类垃圾收集桶，交由环卫部门处理 |  |
|  | 一般固废 | 沉淀池沉渣 | 砂石分离后用作原料回用 |  |
|  |  | 滤筒除尘器收集的粉尘 | 收集后作为生产原料回用于生产 |  |
|  |  | 残次品 | 用作路基填料 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 设置危废暂存间（5㎡），定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |  |
| 噪声 | 生产场区 | 设备运行噪声 | 选用低噪声设备、隔声、设置减震基础等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中2 类（北、西、南侧）及4类（东侧）标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，为新建补办环评项目，施工期已结束，对周围的环境影响较小。项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声均得到有效处理与处置，项目营运不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一） 结论 1、项目概况 沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目选址于湖南省沅江市黄茅洲镇黄茅洲村，总投资500万元（环保投资为52万元），占地面积4200平方米，年产5万米水泥预制构件，其中涵管1万米，水泥预制板4万米。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类。 2、环境质量现状调查结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明： （1）环境空气：根据监测资料，项目所在地的各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境：项目所在区域地表水草尾监测因子中总磷超标，最大超标倍数为0.86倍，超标率100%，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。其超标的主要原因可能是因为区域生活污水直排塞阳运河污染所致，待沅江市黄茅洲镇污水处理工程建成运营后，超标现象有待改善。 （3）声环境：项目所在区域东侧昼间和夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余侧昼间和夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）水环境 本项目排水实行“雨污分流”制。营运期生产废水不外排，初期雨水收集沉淀后用于项目洒水降尘；项目生产用水经三级沉淀池处理后全部回用到搅拌工序，不外排；生活污水经四格化粪池处理后作为农肥，综合利用，不直接外排。对区域水环境影响较小。 （2）大气环境 车辆运输扬尘通过对道路硬化、定期对道路进行清扫及洒水抑尘处理；堆场扬尘采取设置密闭车间及洒水降尘处理；水泥筒仓粉尘经自带滤筒除尘器处理后由顶部排气口排放；投料、搅拌粉尘经洒水抑尘、安装水雾喷淋装置；经过相关的处理措施后各废气均能达标排放，对周围环境影响不大。 （3）噪声 本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，最高噪声级约为90dB(A)。建设单位在采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、吸声、消声、隔声等合理有效的治理措施后，东侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中4类区要求，其余侧能达到3类区标准要求，项目噪声对周围环境影响不大。 （4）固体废物 沉淀池沉渣经砂石分离后作为生产原料回用于生产；水泥筒仓除尘器收集粉尘收集后作为生产原料回用于生产；残次品收集后用作路基填料；生活垃圾分类收集委托环卫部门及时清运处理。 本项目设备维护过程产生的废机油属于危险废物，经收集暂存于危废暂存间后委托有相关危废处置资质单位外运处置。 按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，本项目营运期产生的各类固体废物均得到了很好的处理和处置，对外环境影响较小。 4、项目可行性分析 根据国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合国家产业政策；项目选址所在地基础设施完善，地理位置优越、交通方便、各类污染物经处理后能实现达标排放；平面布置比较合理，布局紧凑、管理方便，因此本项目的建设是可行的。 5、总量控制 采取污染防治措施后，本项目污染物排放可以做到稳定达标排放；本项目生活污水、生产废水不外排，建议不设置水污染物总量指标。 （二）环评总结论 综上所述，沅江市杨氏新型建材有限公司水泥预制构件制造项目符合国家产业政策，总平面布局合理，选址可行。在认真落实本环评报告提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固废可得到有效处置，环境风险小，项目建设及营运对环境保护目标及周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 （三 ）建议与要求 （1）按照环保要求完善相关污染防治措施。 （2）协调好与居民的关系，避免产生环境纠纷。 （3）搞好厂内的环境卫生，配合环保部门做好环保工作，,加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 （4）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。