益沅环评表〔2021〕1号

益阳市生态环境局

关于《沅江市辉煌工程建设有限公司新型建设

材料制造项目环境影响报告表》的批复

沅江市辉煌工程建设有限公司：

你公司报送的《沅江市辉煌工程建设有限公司新型建设材料制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请批复<沅江市辉煌工程建设有限公司新型建设材料制造项目环境影响报告表>的请示》及有关材料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

沅江市辉煌工程建设有限公司新型建设材料制造项目位于湖南省益阳市沅江市草尾镇熙福村（东经112°25′27.00″，北纬28°59′36.86″）。项目总用地面积20000m2，总投资800万元，其中环保投资80万元，占总投资的10%。项目由原料堆场、制砂车间、成品堆场、制砖车间、办公区、生活区等组成，建成投产后，可年产预制构件400万套，年产环保机制砖500万块，年产机制砂10万吨。本项目劳动定员10人，在厂内食宿，年工作天数为300天，生产实行一班12小时工作制（08：00-20：00），夜间不生产。

二、项目建设符合国家相关产业政策。根据湖南知成环保服务有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放及遵守有关承诺的前提下，从环境保护的角度，我局同意沅江市辉煌工程建设有限公司新型建设材料制造项目建设。

三、建设单位在工程设计、建设和营运期间，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，严格执行环保“三同时”制度，按照达标排放、清洁生产的要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理，配备专职或兼职环保人员，建立健全各项环境管理规章制度，定期对污染治理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理，施工人员的生活污水经隔油池、化粪池处理浇灌于周围林地，不外排；施工废水经沉淀池澄清后循环使用。合理使用施工机械，施工场地做到工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100％”，使用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。合理施工布局，选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，夜间（22:00--06:00）禁止高噪声施工作业。

（三）落实水污染防治措施。项目营运期配料用水全部进入产品，洒水降尘用水、养护用水全部随物料带走或蒸发损失，无废水产生。洗砂废水、车辆清洗废水、初期雨水经收集后进入生产废水处理设施经絮凝处理后回用于生产；职工生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期清掏用作农肥，综合利用，不外排。

（三）落实大气污染防治措施。制砂车间破碎、筛分粉尘采取密闭车间经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P1）排放，制砖车间粉尘采取密闭车间经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放，水泥筒仓1#、2#经仓顶除尘器处理后经仓顶排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产的颗粒物特别排放限值（10mg/m³）。投料粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘等采用洒水抑尘，设置防风防雨棚、采用密闭车辆运输等措施降低粉尘的产生能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放限值（浓度差值0.5mg/m³）要求；食堂油烟采用油烟净化装置进行处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

（四）落实噪声污染防治措施。合理平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声减振降噪措施，高噪声设备四周用吸声隔声材料做成封闭式围护结构；建立设备定期维护，保养的管理制度；进入厂区严禁鸣号，低速行驶；合理安排生产时间，夜间（22:00--06:00）禁止生产；加强绿化等措施。使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）落实工业固废弃物污染防治措施。按照固体废物“无害化、资源化、减量化”的原则，做好项目固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。原料建筑垃圾经振动给料机分离出的无法用作建筑材料渣土等，外售给砖厂用作制砖原料。建筑垃圾破碎过程中分拣出的废金属、铁丝等，分类收集外售，由回收公司处理。压滤机泥水分离产生的淤泥，暂存后外售给砖厂用作制砖原料；生活垃圾收集后用环卫部门定期清运处置；废机油暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理，实现“减量化、资源化、无害化”。

（六）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

四、在本次环评审批手续后，须严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，按规定程序及时进行竣工环境保护验收。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和《排污许可管理办法（试行）》（原环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。

五、我局将加强对本项目的现场环境监督管理，确保工程对环境的影响降到最低。

益阳市生态环境局

2021年2月1日

抄送：湖南知成环保服务有限公司，

益阳市沅江生态环境保护综合行政执法大队。

益阳市生态环境局沅江分局办公室       2021年2月1日印发